ESCOLA SENAI A. JACOB LAFER

ARTHUR SANTOS DA SILVA

EMANUELLY LINARES SANCHES LIMA

GUSTAVO MELLO GALDINO

VINÍCIUS FERNANDES ARNÔSO COSTA

SMART PET FEEDER

ALIMENTADOR PET AUTOMATIZADO E INTELIGENTE

Santo André – SP

4 Semestre-2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO	3

2 OBJETIVO DO PROJETO	5

3 JUSTIFICATIVA	7

3.1 Descrição do Sistema	7

3.2 Componentes Utilizados	8

4 ARQUITETURA DO SISTEMA	11

5 PROGRAMAÇÃO	14

6 EXPLICAÇÃO DO CÓDIGO	15

7 COMUNICAÇÃO WI-FI	16

8 INTEGRAÇÃO THINGSPEAK	17

9 ACIONAMENTO MANUAL	18

10 ACIONAMENTO AUTOMÁTICO	19

11 CONTROLE DO SERVO MOTOR	20

12 SISTEMA DE INDICAÇÃO COM LED	21

13 TESTES REALIZADOS	22

14 RESULTADOS OBTIDOS	23

15 PROBLEMAS ENCONTRADOS E SOLUÇÕES	24

16 SEGURANÇAS E BOAS PRÁTICAS	25

17 MELHORIAS FUTURAS	26

19 REFERENCIAS	28

# 1 INTRODUÇÃO

Atualmente, a tecnologia está cada vez mais presente nas atividades do cotidiano, oferecendo soluções capazes de facilitar tarefas que anteriormente dependiam exclusivamente da ação humana. Esse avanço também pode ser aplicado aos cuidados com animais de estimação, principalmente em situações relacionadas à alimentação. Com uma rotina cada vez mais ocupada, os responsáveis por cães e gatos podem encontrar dificuldades para manter horários regulares de alimentação, especialmente quando precisam passar longos períodos fora de casa. Nesse contexto, sistemas automatizados podem contribuir para tornar essa atividade mais organizada, prática e confiável.

Pensando nessa necessidade, foi desenvolvido o Smart Pet Feeder, um alimentador pet automatizado e inteligente criado para auxiliar no processo de fornecimento de ração aos animais. O projeto utiliza recursos de automação e Internet das Coisas (IoT) para controlar o mecanismo responsável pela liberação da alimentação, permitindo que o processo seja realizado de maneira automática ou acionado manualmente pelo usuário. Dessa forma, a proposta busca demonstrar como conhecimentos de programação, eletrônica e conectividade podem ser reunidos para solucionar uma situação comum do dia a dia.

O projeto foi desenvolvido por um grupo de quatro estudantes do curso de Desenvolvimento de Sistemas da Escola SENAI A. Jacob Lafer, na área de Internet das Coisas (IoT). O grupo é formado por Arthur Santos da Silva, Emanuelly Linares Sanches Lima, Gustavo Mello Galdino e Vinícius Fernandes Arnôso Costa. Durante o desenvolvimento, foram utilizados conceitos relacionados ao funcionamento do ESP32, controle de componentes eletrônicos, programação, comunicação por rede Wi-Fi e utilização de uma plataforma para acompanhamento dos dados do sistema.

O ESP32 é utilizado como controlador principal do projeto, sendo responsável por executar a programação e coordenar os diferentes componentes envolvidos no funcionamento do alimentador. Entre esses componentes estão o servo motor SG90, utilizado no mecanismo de liberação da ração, o botão responsável pelo acionamento manual e o LED utilizado como forma de indicação visual. Além disso, o sistema utiliza a conexão Wi-Fi do ESP32 para possibilitar a comunicação com a plataforma ThingSpeak, permitindo o registro das informações relacionadas às alimentações realizadas.

Assim, o Smart Pet Feeder representa uma aplicação prática dos conceitos estudados no curso de Desenvolvimento de Sistemas, demonstrando como a integração entre software e hardware pode resultar em uma solução automatizada. Além de atender à proposta de facilitar a rotina de alimentação dos animais, o projeto também possibilita aos estudantes desenvolver conhecimentos práticos sobre programação embarcada, sensores e atuadores, conectividade e Internet das Coisas.

# 2 OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo principal do projeto Smart Pet Feeder é desenvolver um alimentador pet automatizado e inteligente capaz de auxiliar os responsáveis pelos animais no controle de seus horários de alimentação. A proposta consiste em utilizar recursos de programação, automação e Internet das Coisas (IoT) para criar um sistema que permita liberar a ração de forma controlada, reduzindo a necessidade de intervenção constante do usuário e tornando o processo mais organizado.

Para realizar essa proposta, o projeto utiliza um ESP32 como unidade de controle principal. O microcontrolador é responsável por executar a lógica programada, receber os comandos necessários e controlar os componentes conectados ao sistema. A partir dessa estrutura, o alimentador possui diferentes formas de acionamento, permitindo que a alimentação seja realizada automaticamente conforme a lógica definida no programa ou manualmente por meio de um botão.

Outro objetivo importante é utilizar o servo motor SG90 para realizar o movimento responsável pela liberação da ração. O controle do servo permite que o sistema execute um movimento determinado pelo programa, fazendo com que o mecanismo do alimentador seja acionado de maneira controlada. Paralelamente, um LED é utilizado para fornecer uma indicação visual durante o processo de alimentação, facilitando a identificação do momento em que o sistema está em funcionamento.

O projeto também busca utilizar os recursos de conectividade disponíveis no ESP32. Por meio da conexão com uma rede Wi-Fi, o sistema pode estabelecer comunicação com a plataforma ThingSpeak, permitindo o envio e o acompanhamento de informações relacionadas às alimentações realizadas. Dessa maneira, a proposta não se limita à automação do mecanismo físico, mas também demonstra a utilização de recursos de monitoramento e comunicação característicos de projetos de Internet das Coisas.

Por fim, o desenvolvimento do Smart Pet Feeder tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência prática de integração entre programação, eletrônica, automação e IoT. A construção do sistema permite aplicar conhecimentos adquiridos durante o curso em um projeto concreto, envolvendo desde a definição da lógica de funcionamento e programação do microcontrolador até a montagem dos componentes e realização de testes.

# 3 JUSTIFICATIVA

A alimentação dos animais domésticos é uma atividade que precisa ocorrer de maneira regular. Entretanto, compromissos escolares, profissionais e pessoais podem fazer com que os responsáveis não estejam disponíveis em determinados horários.

Nesse contexto, a automação pode ser utilizada para reduzir a dependência da intervenção humana em tarefas repetitivas. Um alimentador automatizado pode auxiliar no controle da rotina de alimentação, permitindo que o mecanismo responsável pela liberação da ração seja acionado de acordo com uma lógica previamente estabelecida.

O desenvolvimento do Smart Pet Feeder também se justifica pela possibilidade de aplicar conhecimentos técnicos adquiridos durante o curso de Desenvolvimento de Sistemas em uma situação prática. O projeto envolve diferentes áreas da tecnologia, como programação, eletrônica, automação, redes e Internet das Coisas.

A utilização do ESP32 torna o projeto especialmente relevante para o estudo de IoT, pois o microcontrolador possui recursos de conectividade Wi-Fi que possibilitam a comunicação com serviços online. Dessa forma, o sistema deixa de ser apenas um dispositivo automatizado e passa a demonstrar características de um dispositivo conectado.

Além de facilitar a rotina relacionada à alimentação dos animais, o projeto apresenta uma base que pode ser expandida futuramente com novos recursos, como sensores, notificações, controle por aplicativo, monitoramento do nível de ração e histórico mais detalhado das alimentações.

## 3.1 Descrição do Sistema

O Smart Pet Feeder é composto por um sistema eletrônico controlado por um ESP32. O microcontrolador executa o programa responsável por determinar quando e como a alimentação deverá ocorrer.

O principal mecanismo do projeto é o servo motor SG90, que realiza um movimento controlado para permitir a passagem de uma determinada quantidade de ração. O movimento é definido por meio da programação desenvolvida para o ESP32.

O sistema possui duas formas principais de acionamento. A primeira é o acionamento manual, realizado pelo usuário por meio de um botão. A segunda é o acionamento automático, executado conforme a lógica definida no programa.

Durante o funcionamento, o LED é utilizado como indicador visual, permitindo identificar determinados estados do sistema.

O ESP32 também utiliza sua conexão Wi-Fi para transmitir informações para o ThingSpeak. A plataforma pode ser utilizada para armazenar e visualizar dados enviados pelo dispositivo, possibilitando uma demonstração prática de monitoramento remoto.

De maneira geral, o funcionamento pode ser representado pelo seguinte fluxo:

Usuário ou lógica automática → ESP32 → Servo Motor → Liberação da ração → Registro/Envio das informações → ThingSpeak

## 3.2 Componentes Utilizados

Para o desenvolvimento e simulação do Smart Pet Feeder, foram utilizados os seguintes componentes e recursos:

- ESP32;

- Servo motor SG90;

- Botão de acionamento;

- LED;

- Resistor para o LED;

- Protoboard;

- Cabos jumper;

- Alimentação elétrica compatível com os componentes;

- Plataforma de simulação Wokwi;

- Rede Wi-Fi para comunicação;

- Plataforma ThingSpeak;

- Ambiente de desenvolvimento/programação compatível com ESP32.

Os componentes foram integrados de forma que o ESP32 pudesse controlar o mecanismo de alimentação e receber os comandos necessários para o funcionamento do sistema.

Função de Cada Componente

ESP32

O ESP32 é o principal controlador do projeto. Ele executa o programa responsável pela lógica do alimentador, controla o servo motor, verifica o estado do botão, controla o LED e realiza a comunicação com a rede Wi-Fi.

A escolha do ESP32 é adequada para o projeto devido à presença de recursos de conectividade Wi-Fi, permitindo sua utilização em aplicações de Internet das Coisas.

Servo Motor SG90

O servo motor é responsável pelo acionamento mecânico do sistema de alimentação. Por meio de comandos enviados pelo ESP32, ele altera sua posição para abrir ou fechar o mecanismo responsável pela passagem da ração.

O controle da posição do servo permite realizar movimentos definidos e repetíveis.

Botão

O botão é utilizado para permitir o acionamento manual do alimentador. Quando o usuário realiza o comando, o ESP32 identifica a alteração no estado do botão e executa a rotina correspondente.

LED

O LED funciona como indicador visual do sistema. Ele pode ser utilizado para informar ao usuário que determinada ação está sendo executada ou que o sistema está em determinado estado.

Resistor

O resistor associado ao LED tem a função de limitar a corrente elétrica que passa pelo componente, contribuindo para evitar danos ao LED e ao circuito.

Protoboard e Jumpers

A protoboard facilita a montagem e organização do circuito durante os testes, enquanto os cabos jumper são utilizados para realizar as conexões elétricas entre os componentes e o ESP32.

Wokwi

O Wokwi é utilizado como ambiente de simulação. A plataforma permite testar o funcionamento do circuito e do código antes de uma possível implementação física, facilitando a identificação de erros e a realização de ajustes.

ThingSpeak

O ThingSpeak é utilizado como plataforma de monitoramento e armazenamento dos dados enviados pelo sistema. Sua utilização permite demonstrar a comunicação entre o dispositivo IoT e um serviço conectado à internet.

# 4 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do Smart Pet Feeder é baseada na comunicação entre o controlador, os componentes eletrônicos e a plataforma de monitoramento.

O ESP32 ocupa a posição central da arquitetura, recebendo informações do botão e controlando os dispositivos de saída, como o servo motor e o LED.

A comunicação externa ocorre por meio da conexão Wi-Fi. Após estabelecer conexão com a rede, o ESP32 pode enviar informações para o ThingSpeak.

A arquitetura pode ser dividida em quatro partes:

Entrada: botão de acionamento.

Processamento: ESP32 e programa desenvolvido.

Saída: servo motor e LED.

Comunicação: Wi-Fi e ThingSpeak.

Essa estrutura permite que o sistema execute tanto funções locais quanto funções relacionadas à Internet das Coisas.

- Montagem e Ligações

A montagem do circuito consiste na conexão dos componentes ao ESP32 de acordo com a configuração definida no projeto.

O servo motor deve possuir conexão de alimentação, aterramento e sinal de controle. O pino de sinal é conectado a uma porta GPIO do ESP32 definida no programa.

O botão é conectado a uma entrada digital do ESP32, permitindo que o microcontrolador identifique quando o usuário realiza o acionamento manual.

O LED é conectado a uma saída digital por meio de um resistor apropriado. Dessa forma, o ESP32 consegue controlar seu estado de acordo com a programação.

Durante a montagem, é importante observar a correta identificação dos pinos, a alimentação dos componentes e o compartilhamento adequado do GND. Uma ligação incorreta pode impedir o funcionamento do sistema ou provocar comportamento inesperado.

Observação: os números exatos dos GPIOs devem ser apresentados de acordo com o circuito final utilizado no Wokwi

- Funcionamento do Projeto

O funcionamento do Smart Pet Feeder inicia-se com a execução do programa no ESP32.

Inicialmente, o sistema configura os componentes conectados e realiza os procedimentos necessários para iniciar a comunicação Wi-Fi. Após a inicialização, o ESP32 permanece executando a lógica principal do sistema.

Quando ocorre um acionamento manual pelo botão, o ESP32 identifica o comando e inicia o processo de alimentação. O servo motor é movimentado para a posição programada, permitindo a liberação da ração. Após o período determinado, o servo retorna à posição inicial.

No modo automático, o sistema verifica as condições estabelecidas na programação e realiza o acionamento quando os critérios definidos são atendidos.

O LED pode ser utilizado para indicar visualmente que o processo de alimentação está acontecendo.

Após uma alimentação, o sistema pode enviar os dados correspondentes ao ThingSpeak por meio da conexão Wi-Fi.

- . Lógica de Funcionamento

A lógica do sistema pode ser representada pelas seguintes etapas:

- Inicialização do ESP32;

- Configuração dos pinos dos componentes;

- Inicialização do servo motor;

- Inicialização do LED e botão;

- Tentativa de conexão com a rede Wi-Fi;

- Verificação do estado do sistema;

- Verificação do acionamento manual;

- Verificação das condições para acionamento automático;

- Acionamento do servo motor;

- Liberação da ração;

- Retorno do servo à posição inicial;

- Atualização da indicação por LED;

- Envio das informações ao ThingSpeak;

- Retorno à rotina principal.

Esse processo é repetido continuamente enquanto o ESP32 estiver em funcionamento.

# 5 PROGRAMAÇÃO

A programação do Smart Pet Feeder é responsável por integrar todos os componentes do projeto.

O código deve controlar as entradas e saídas digitais, realizar o controle do servo motor, estabelecer a conexão Wi-Fi e executar as rotinas relacionadas ao ThingSpeak.

A programação também deve evitar acionamentos incorretos e garantir que cada comando seja executado de maneira organizada.

A estrutura do programa pode ser dividida em:

- Declaração das bibliotecas;

- Definição dos pinos;

- Declaração das variáveis;

- Configuração inicial;

- Configuração do Wi-Fi;

- Configuração do servo;

- Leitura do botão;

- Lógica automática;

- Controle do LED;

- Rotina de alimentação;

- Envio de dados;

- Loop principal

# 6 EXPLICAÇÃO DO CÓDIGO

O código do sistema é responsável por transformar as regras definidas no projeto em comandos executáveis pelo ESP32.

Na etapa inicial, são declaradas as bibliotecas necessárias para controlar os componentes e realizar a comunicação com a rede. Em seguida, são definidos os pinos utilizados pelo botão, LED e servo motor.

Na função de inicialização, os componentes são configurados de acordo com suas respectivas funções. O servo motor é inicializado e colocado em uma posição segura, enquanto o botão e o LED são configurados como entrada e saída, respectivamente.

O programa principal permanece em execução contínua. Durante esse processo, o ESP32 verifica as condições programadas e decide se deve executar uma rotina de alimentação.

Quando a alimentação é acionada, uma função específica pode ser utilizada para organizar o movimento do servo. Essa função permite concentrar as etapas de abrir, aguardar e fechar o mecanismo em um único procedimento.

A comunicação Wi-Fi também é controlada pelo programa. Quando a conexão está disponível, o ESP32 pode realizar o envio dos dados para o ThingSpeak.

A organização do código em funções facilita a manutenção e permite que futuras alterações sejam realizadas de maneira mais simples.

# 7 COMUNICAÇÃO WI-FI

A comunicação Wi-Fi é uma das principais características que diferencia o Smart Pet Feeder de um alimentador totalmente convencional.

O ESP32 possui conectividade Wi-Fi integrada, permitindo que o dispositivo estabeleça comunicação com uma rede sem fio.

Durante a inicialização, o sistema tenta estabelecer conexão utilizando as credenciais configuradas no programa. Após a conexão, o ESP32 pode utilizar a internet para transmitir informações relacionadas ao funcionamento do alimentador.

A utilização do Wi-Fi permite ampliar o projeto para aplicações de monitoramento remoto, notificações e integração com outros serviços.

Caso a conexão seja interrompida, o sistema deve continuar executando as funções locais que não dependem da internet, evitando que uma falha na rede interrompa completamente o mecanismo de alimentação.

# 8 INTEGRAÇÃO THINGSPEAK

O ThingSpeak é utilizado no projeto como uma plataforma para recebimento e visualização dos dados enviados pelo ESP32.

Após estabelecer uma conexão com a internet, o microcontrolador pode realizar requisições para atualizar os dados associados ao canal configurado no ThingSpeak.

Essas informações podem representar eventos relacionados ao funcionamento do alimentador, como registros de acionamentos ou outras variáveis definidas durante o desenvolvimento.

A integração demonstra uma característica importante da Internet das Coisas: a capacidade de um dispositivo físico coletar informações e transmiti-las para uma plataforma acessível por meio da internet.

Além de servir como demonstração no projeto acadêmico, essa estrutura pode ser utilizada como base para futuras funções de monitoramento remoto.

# 9 ACIONAMENTO MANUAL

O acionamento manual permite que o usuário solicite a liberação da ração independentemente do acionamento automático.

Quando o botão é pressionado, o ESP32 identifica a alteração no estado da entrada digital e executa a rotina de alimentação.

O servo motor é movimentado para a posição programada, permitindo a passagem da ração. Depois do intervalo determinado, o mecanismo retorna à posição inicial.

Esse recurso aumenta a flexibilidade do sistema, pois permite realizar uma alimentação adicional quando necessário.

# 10 ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

O acionamento automático é realizado de acordo com a lógica estabelecida no programa.

O ESP32 monitora continuamente as condições necessárias para determinar se o sistema deve realizar uma alimentação.

Quando os critérios definidos são atendidos, o programa executa a rotina responsável pelo acionamento do servo motor.

O objetivo dessa funcionalidade é reduzir a necessidade de intervenção humana e permitir que o processo de alimentação seja realizado de maneira programada e organizada.

# 11 CONTROLE DO SERVO MOTOR

O servo motor SG90 é utilizado como atuador do mecanismo de liberação da ração.

Diferentemente de um motor convencional, o servo permite controlar sua posição angular por meio de comandos enviados pelo microcontrolador.

No projeto, uma posição é utilizada para manter o mecanismo fechado e outra posição é utilizada para permitir a passagem da ração.

O controle deve ser realizado de maneira cuidadosa para evitar movimentos desnecessários e garantir que o mecanismo retorne à posição inicial após a alimentação.

A definição exata dos ângulos deve ser ajustada de acordo com o mecanismo físico utilizado no protótipo.

# 12 SISTEMA DE INDICAÇÃO COM LED

O LED possui a função de fornecer uma indicação visual do estado do sistema.

Durante determinadas etapas do funcionamento, o ESP32 pode alterar o estado do LED para informar que uma ação está sendo executada.

Essa indicação facilita a identificação do funcionamento do dispositivo, principalmente durante testes e demonstrações.

Em futuras versões, o sistema pode utilizar diferentes padrões de indicação para representar situações específicas, como alimentação realizada, conexão Wi-Fi estabelecida ou ocorrência de erro.

# 13 TESTES REALIZADOS

Durante o desenvolvimento do projeto, devem ser realizados testes individuais e integrados para verificar o comportamento dos componentes.

Entre os principais testes estão:

- Teste de inicialização do ESP32;

- Teste do botão;

- Teste do LED;

- Teste do servo motor;

- Teste do acionamento manual;

- Teste do acionamento automático;

- Teste da conexão Wi-Fi;

- Teste do envio de dados ao ThingSpeak;

- Teste conjunto de todos os componentes;

- Teste de repetição dos ciclos de alimentação.

A realização desses testes permite identificar problemas de programação, configuração ou montagem antes da apresentação final do projeto.

# 14 RESULTADOS OBTIDOS

A implementação do Smart Pet Feeder demonstrou a possibilidade de integrar diferentes componentes eletrônicos em um único sistema automatizado.

O ESP32 foi utilizado como unidade central de controle, sendo capaz de executar a programação responsável pelo funcionamento do alimentador.

O servo motor possibilitou a criação de um mecanismo controlado para liberação da ração, enquanto o botão permitiu implementar o acionamento manual.

A utilização do LED proporcionou uma forma simples de indicação visual durante a execução das funções.

A conexão Wi-Fi e a integração com o ThingSpeak também demonstraram a aplicação prática dos conceitos de Internet das Coisas, permitindo que informações do dispositivo sejam encaminhadas para uma plataforma online.

Como resultado, o projeto cumpriu sua finalidade acadêmica de demonstrar a integração entre programação, eletrônica, automação e conectividade.

# 15 PROBLEMAS ENCONTRADOS E SOLUÇÕES

Durante o desenvolvimento de um sistema IoT, podem surgir problemas relacionados tanto ao hardware quanto ao software.

Entre os problemas que podem ocorrer estão erros de conexão dos componentes, configuração incorreta dos pinos, comportamento inesperado do servo motor, falhas na conexão Wi-Fi e dificuldades no envio de informações para o ThingSpeak.

Para solucionar esses problemas, é necessário realizar testes individuais dos componentes antes de testar o sistema completo.

Outra prática importante é verificar o código, analisar mensagens de erro e testar cada função separadamente. A utilização do Wokwi facilita esse processo porque permite simular o circuito e observar seu comportamento sem a necessidade de utilizar imediatamente componentes físicos.

A divisão do projeto em etapas também contribui para localizar mais facilmente a origem de um problema.

# 16 SEGURANÇAS E BOAS PRÁTICAS

Durante o desenvolvimento e a utilização do sistema, algumas boas práticas devem ser consideradas.

As conexões elétricas devem ser verificadas antes de energizar o circuito. Também é importante utilizar alimentação adequada para cada componente e evitar curtos-circuitos.

No desenvolvimento do software, recomenda-se organizar o código em funções, utilizar nomes de variáveis claros e evitar informações sensíveis diretamente expostas no código.

As credenciais da rede Wi-Fi e chaves utilizadas para comunicação com serviços externos devem ser protegidas e não devem ser compartilhadas publicamente.

No caso de uma implementação física, também é necessário garantir que o mecanismo de liberação da ração esteja protegido contra acesso indevido do animal e que não existam componentes elétricos expostos.

Por se tratar de um protótipo acadêmico, o sistema deve ser submetido a testes antes de ser utilizado como dispositivo real de alimentação.

# 17 MELHORIAS FUTURAS

O Smart Pet Feeder possui possibilidades de expansão que podem aumentar suas funcionalidades e aproximá-lo de uma aplicação comercial.

Entre as possíveis melhorias estão:

- Adicionar um sensor para medir o nível de ração;

- Criar um aplicativo para controle remoto;

- Implementar notificações no celular;

- Criar diferentes horários de alimentação;

- Permitir configuração da quantidade de ração;

- Adicionar sensores para verificar se a ração foi realmente liberada;

- Implementar um histórico completo de alimentações;

- Criar um painel de monitoramento próprio;

- Adicionar bateria para funcionamento em caso de falta de energia;

- Utilizar diferentes indicadores para situações de erro;

- Adicionar mecanismos de proteção contra acionamentos repetidos;

- Implementar autenticação para acesso ao sistema;

- Integrar o sistema a outros serviços de IoT;

- Desenvolver uma estrutura física mais resistente e adequada para utilização doméstica.

Essas melhorias poderiam transformar o protótipo acadêmico em uma solução mais completa, segura e adequada para utilização no cotidiano.

18 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Smart Pet Feeder possibilitou a criação de um protótipo de alimentador pet automatizado utilizando conceitos de programação, eletrônica, automação e Internet das Coisas.

Por meio do ESP32, foi possível integrar diferentes componentes e desenvolver uma lógica capaz de controlar o mecanismo responsável pela liberação da ração. O servo motor foi utilizado como atuador principal, enquanto o botão possibilitou o acionamento manual e o LED forneceu uma indicação visual do funcionamento.

A utilização da conexão Wi-Fi e a integração com o ThingSpeak também permitiram demonstrar como um dispositivo físico pode se comunicar com uma plataforma online, aplicando na prática os conceitos relacionados à IoT.

Além de buscar facilitar a rotina de alimentação dos animais, o projeto proporcionou aos integrantes do grupo uma experiência prática de desenvolvimento de sistemas embarcados e conectados. Durante sua elaboração, foram trabalhados conceitos relacionados à programação, montagem de circuitos, controle de atuadores, redes sem fio, simulação e monitoramento de dados.

Portanto, o Smart Pet Feeder demonstra que a integração entre hardware e software pode ser utilizada para desenvolver soluções tecnológicas voltadas a problemas do cotidiano. O projeto também apresenta uma base que pode ser expandida futuramente com sensores, aplicativos, notificações e outros recursos, tornando o sistema mais completo e próximo de uma aplicação real.

# 19 REFERENCIAS

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet. Disponível em: documentação oficial da Espressif. Acesso em: 08 out. 2026.

WOKWI. Wokwi – Online Electronics Simulator. Disponível em: https://wokwi.com/. Acesso em: 08 out. 2026.

THINGSPEAK. ThingSpeak Documentation. Disponível em: https://thingspeak.mathworks.com/. Acesso em: 08 out. 2026.

ARDUINO. Arduino Documentation. Disponível em: https://docs.arduino.cc/. Acesso em: 08 out. 2026.

https://wokwi.com/projects/477314333837221889- LINK DO PROJETO